# Способы производства работ

## Производство верхолазных работ и работ на высоте

### Верхолазные работы и работы на высоте необходимо выполнять в соответствии с ПОТ РМ-012-2000.

### Ответственный за безопасное производство работ перед началом работ обязан:

- проверить у всех рабочих наличие допуска к работам повышенной опасности;

- проверить наличие и состояние ограждения опасной зоны;

- ознакомить каждого промышленного альпиниста с проектом производства работ, способами страховки, местами закрепления несущих и страховочных канатов, способами связи, сигнализации и наблюдения и его производственной задачей на смену;

- убедиться в исправности применяемого страховочного снаряжения визуальным осмотром;

- убедиться в надёжности точек закрепления несущих и страховочных канатов;

- проверить комплектацию и исправность индивидуального снаряжения у всех рабочих;

- проверить индивидуальные средства защиты на соответствие выполняемым работам;

- обеспечить защиту людей и оборудования от падения предметов, материалов и инструментов, находящихся в зоне производства работ.

### Инструмент и оборудование при проведении верхолазных работ должны быть надёжно закреплены от падения.

### Канат, навешиваемый вертикально, должен касаться вторым концом (с запасом не менее 0,5 м) земли или промежуточной площадки, а на промежуточной площадке обязательно закреплен или иметь узел в этом месте.

### Канаты, находящиеся в зоне производства работ, должны быть защищены от механических повреждений, воздействия высоких температур, а так же от химически активных веществ, открытого огня, наведенного электрического тока (для стальных канатов и тросов).

### Подъём к рабочему месту или к местам закрепления канатов при отсутствии стационарных (и невозможности их организовать) лестниц, лифта, лесов, подмостей или подъёмника для людей осуществлять с использованием предохранительного полуавтоматического верхолазного устройства типа ПВУ-2 или с помощью ловителя кулачкового типа с вертикальным страховочным канатом.

### Перед подъемом или спуском завести страховочный канат в ловитель поворотом его подвижной щеки и привести ловитель в рабочее положение, затем зацепить карабин стропа (файла) предохранительного пояса за соосные отверстия щек ловителя

### Крепление несущих и страховочных канатов должно отвечать следующим требованиям:

- к опорам и точкам крепления канатов должен быть организован безопасный и удобный доступ, обеспечена возможность их испытания;

- несущие и страховочные канаты должны быть закреплены независимо друг от друга, точками закрепления которых должны быть надёжные, прочные опоры (несущие элементы конструкций зданий, сооружений), выдерживающие нагрузку со стороны канатов не менее12 кН;

- в местах соприкосновения, трения о поверхность конструкций канат должен быть защищён предохранительной подкладкой;

- крепление синтетического каната организуется пристёгиванием с помощью карабина к петле из стального каната или к петле из двойного (не менее) синтетического каната диаметром 10-12 мм;

### В качестве несущего каната необходимо использовать стальной канат диаметром не менее 6 мм. Закрепление стального каната осуществляется петлёй с не менее чем двумя оборотами через точку крепления и 3-4 оборотами вокруг петель «на удавку» с фиксацией конца каната карабином.

### Запрещается:

- работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и индивидуальных средств защиты, соответствующих видам и условиям работ;

- передвижение вдоль страховочного троса более 2 человек одновременно, а также встречное движение работников;

- работать во всех случаях при перемещении рабочего по конструкциям без страховки;

- работать на одном нагруженном канате;

- пользоваться непристрахованным инструментом и оборудованием;

- сбрасывать на землю материалы, предметы;

- совмещать работы на разновысотных отметках с использованием канатно-страховочных систем;

- применять случайные предметы в качестве технологической оснастки и средств защиты;

- работать при неудовлетворительном освещении рабочего места;

- привязывать узлами стальные канаты;

- встёгивать более одного каната в один карабин;

- крепить к одной петле более чем один канат.

### Если точка закрепления каната не находится на требуемой траектории, использовать оттяжки.

### Требования к закреплению оттяжек и способы их крепления те же, что и при креплении канатов. Оттяжка соединяется с канатом при помощи карабина или узла.